SpindleOps

Sistema de Monitoramento CNC com Inteligência Artificial

Documento técnico completo para customização e desenvolvimento

| Versão 1.0.0 — Junho 2025 | Destinatário Equipe Antigravity |
| --- | --- |
| Status MVP funcional — pronto para customização | Tipo Self-hosted — 100% na rede local |

# 1. Visão Geral

O SpindleOps é uma plataforma de monitoramento de máquinas CNC desenvolvida para operar 100% dentro da rede local da empresa, sem dependência de nuvens de terceiros. O sistema coleta dados diretamente das máquinas via seus protocolos nativos (Fanuc FOCAS2, Siemens OPC-UA, Modbus TCP e outros), armazena o histórico completo em banco de dados local e exibe tudo em um dashboard web em tempo real.

A plataforma foi concebida com quatro pilares:

- Coleta local: comunicação direta com cada CNC via IP fixo na rede da fábrica, sem hardware intermediário

- Armazenamento permanente: SQLite local com histórico ilimitado — tudo que aconteceu com cada máquina fica registrado

- Dashboard objetivo: duas telas principais — monitoramento ao vivo e histórico por máquina e período

- Inteligência artificial: quatro funcionalidades de IA usando Claude para análise preditiva, resumos e diagnósticos

## 1.1 Arquitetura geral

O sistema é composto por dois processos independentes que se comunicam internamente:

Backend (Node.js) - Servidor de API REST na porta 3001 - WebSocket para streaming de dados em tempo real ao dashboard - Módulo Collector: conecta em cada CNC e puxa dados a cada 5 segundos - Módulo Discovery: scanner automático de IP/porta/protocolo na rede - Módulo AI: integração com Claude API para as 4 funcionalidades de IA - SQLite: armazena métricas, eventos e alarmes com índices otimizados

Frontend (React) - Tela 1 — Dashboard ao vivo: cards de máquinas atualizando em tempo real via WebSocket - Tela 2 — Histórico: linha do tempo, gráficos e registro de eventos por máquina e período - Painel de IA: integrado ao detalhe de cada máquina com as 4 funcionalidades - Roteamento SPA com React Router

# 2. Telas do Sistema

## 2.1 Dashboard ao vivo

Tela principal do sistema. Exibe em tempo real o status de todas as máquinas CNC monitoradas. Os dados são recebidos via WebSocket e atualizados automaticamente sem refresh da página.

ELEMENTOS DA TELA

- Cabeçalho com logo SpindleOps, badge "AO VIVO" e relógio em tempo real

- Barra de resumo: total de máquinas usinando, paradas, em alarme e utilização geral da fábrica (%)

- Grid de cards — uma por máquina, com status atual, spindle (RPM), avanço (mm/min), peças produzidas e barra de carga do spindle

- Alarmes ativos destacados em vermelho no card da máquina correspondente

- Painel lateral de detalhe — abre ao clicar em uma máquina: posições X/Y/Z, métricas completas, botão de histórico e painel de IA

ESTADOS DE STATUS

- Usinando (verde) — máquina em operação com programa ativo

- Parada (amarelo) — máquina ligada mas sem usinagem ativa (setup, intervalo, aguardando)

- Alarme (vermelho) — código de alarme ativo detectado

- Offline (cinza) — máquina desligada ou sem comunicação

## 2.2 Histórico por máquina

Tela de análise histórica acessada ao clicar em "Ver histórico" no painel de detalhe de qualquer máquina. Permite selecionar a máquina e o período (hoje, ontem, 7 dias).

COMPONENTES DA TELA

- KPIs do período: disponibilidade (%), OEE estimado (%), peças produzidas e contagem de alarmes

- Linha do tempo hora a hora: faixa visual colorida mostrando o status de cada hora do dia

- Gráfico de barras: carga do spindle (%) hora a hora — cores automáticas verde/amarelo/vermelho conforme intensidade

- Gráfico de barras: peças produzidas por hora

- Gráfico de área: rotação do spindle (RPM) ao longo do dia

- Registro de eventos: tabela com horário, tipo (Usinando/Parada/Alarme/Programa), descrição e duração de cada acontecimento

## 2.3 Painel de IA (integrado)

O painel de IA aparece na parte inferior do painel de detalhe de cada máquina, organizado em quatro abas. Comunica-se com o backend que por sua vez chama a Claude API com contexto real dos dados da fábrica.

# 3. Coleta de Dados — Protocolos CNC

Cada máquina CNC tem um IP fixo na rede da fábrica e uma porta onde "ouve" requisições do sistema. O SpindleOps conecta nesse IP+porta usando o protocolo nativo de cada fabricante e recebe um pacote de dados com o estado atual da máquina, atualizado a cada 5 segundos.

Não é necessário instalar nenhum software nas máquinas. A comunicação é iniciada pelo SpindleOps (pull), não pela máquina (push).

| Protocolo | Fabricantes | Porta | Dados coletados |
| --- | --- | --- | --- |
| Fanuc FOCAS2 | Fanuc 0i, 30i, 31i | 8193 | Status, spindle, avanço, alarmes, peças, posições |
| Fanuc China | Syntec, GSK e similares | 6789 | Status, spindle, avanço, alarmes |
| Siemens S7 | S7-300, S7-400, S7-1200/1500 | 102 | Status, spindle, avanço, alarmes, posições |
| Siemens OPC-UA | 840D sl, 828D | 4840 | Completo — todos os dados disponíveis |
| Modbus TCP | Haas, Mazak (parcial) | 502 | Status, spindle, avanço, peças |
| Heidenhain DNC | iTNC 530, TNC 640 | 19000 | Status, avanço, spindle, posições |
| Simulador | Sem hardware — para testes | — | Todos os campos com dados realistas |

## 3.1 Scanner de descoberta automática

Para máquinas cujo protocolo é desconhecido, o SpindleOps inclui um scanner de linha de comando que identifica automaticamente o protocolo e a porta correta:

Como usar o Discovery - node backend/discovery.js 192.168.1.101 — scan automático em um IP - node backend/discovery.js 192.168.1.101 8193 — porta informada manualmente - node backend/discovery.js 192.168.1.0/24 — varredura de toda a subnet

O scanner testa as portas conhecidas de cada protocolo, envia um pacote de handshake específico e analisa a resposta para confirmar o fabricante. Ao identificar, gera automaticamente o bloco de configuração pronto para o arquivo .env.

## 3.2 Configuração das máquinas

Todas as máquinas são configuradas no arquivo backend/.env como um array JSON. Cada entrada contém o identificador único, nome de exibição, protocolo, endereço IP e porta:

Exemplo de configuração (.env) - { "id": "cnc-01", "name": "Centro de Usinagem #1", "protocol": "fanuc", "address": "192.168.1.101", "port": 8193, "enabled": true } - { "id": "cnc-02", "name": "Torno CNC #1", "protocol": "siemens_opcua", "address": "192.168.1.102", "port": 4840, "enabled": true } - { "id": "sim-01", "name": "Simulador", "protocol": "simulator", "enabled": true }

# 4. Armazenamento de Dados

O SpindleOps usa SQLite como banco de dados — um arquivo único no servidor, sem necessidade de instalar ou configurar banco de dados separado. O arquivo spindleops.db é criado automaticamente na primeira execução.

## 4.1 Estrutura das tabelas

| Tabela | Registros | O que armazena |
| --- | --- | --- |
| machines | Uma por máquina | Configuração: id, nome, protocolo, endereço, porta |
| metrics | ~17.000/máquina/dia | Snapshot completo a cada 5s: status, spindle, avanço, carga, posições X/Y/Z, peças, alarmes |
| events | Por transição | Registro automático de mudanças de estado, alarmes e troca de programa com timestamp |

## 4.2 Capacidade e retenção

- 6 máquinas monitoradas por 1 ano geram menos de 2GB de dados

- Leitura a cada 5 segundos = 720 leituras/hora/máquina = ~17.280 registros/máquina/dia

- Backup simples: copiar o arquivo spindleops.db

- Para limpeza manual: DELETE FROM metrics WHERE timestamp < datetime('now', '-1 year')

- Sem configuração de servidor, autenticação de banco ou manutenção de índices necessária

# 5. Inteligência Artificial

O módulo de IA do SpindleOps usa a Claude API (Anthropic) para quatro funcionalidades distintas. Cada funcionalidade consome dados reais do SQLite, monta um prompt especializado com contexto da máquina e retorna uma resposta estruturada (JSON ou texto) para o frontend.

Todas as chamadas de IA passam pelo backend — o frontend nunca chama a Claude API diretamente. O módulo inclui cache de 5 minutos para análises preditivas e de resumo, evitando chamadas desnecessárias.

## 5.1 Funcionalidades

| Funcionalidade | O que faz |
| --- | --- |
| Detecção Preditiva | Analisa 8h de histórico, tendências de carga e alarmes recentes. Retorna score 0–100, nível de risco (alto/médio/baixo), sinais detectados e recomendação de ação com urgência. |
| Resumo do Turno | Gera parágrafo executivo em linguagem natural com peças produzidas, disponibilidade, OEE, paradas e alarmes. Ideal para relatório diário do dono da empresa. |
| Diagnóstico de Alarme | Dado o código e mensagem do alarme, retorna causa mais provável, causas alternativas, passos numerados de resolução, tempo estimado e como prevenir reincidências. |
| Chat com a Fábrica | Perguntas livres em linguagem natural sobre qualquer dado — "qual máquina produziu mais hoje?", "tem alarme ativo?", "qual é o OEE médio?". Contexto completo de todas as máquinas. |

## 5.2 Contexto enviado ao Claude

Cada funcionalidade monta um contexto diferente antes de chamar a API:

- Preditivo: últimas 8h de histórico, tendência de carga por hora, contagem de alarmes recentes e OEE atual

- Resumo: todos os eventos do turno, KPIs calculados, carga por hora e total de peças

- Diagnóstico: histórico de 7 dias do mesmo código de alarme, dados dos 30 minutos antes do alarme

- Chat: snapshot atual de todas as máquinas — status, spindle, carga, peças e OEE de cada uma

## 5.3 Configuração

Para ativar a IA, basta adicionar uma linha ao backend/.env:

Configuração da IA - ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-api03-... - Modelo usado: claude-sonnet-4-5-20251001 - Custo médio estimado: US$ 0,01–0,05 por análise completa

# 6. API REST

O backend expõe uma API REST completa na porta 3001, além do endpoint WebSocket para streaming em tempo real. Todos os endpoints retornam JSON.

| Método | Endpoint | Descrição |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/machines | Lista máquinas configuradas com status ao vivo |
| GET | /api/metrics | Última leitura de todas as máquinas |
| GET | /api/metrics/:id?hours=8 | Histórico de uma máquina |
| GET | /api/metrics/:id/hourly | Dados agregados por hora (gráficos) |
| GET | /api/metrics/:id/timeline | Status por hora — linha do tempo |
| GET | /api/oee/:id?hours=8 | OEE calculado (Disp. × Desemp. × Qual.) |
| GET | /api/events/:id | Registro de eventos da máquina |
| GET | /api/summary | Resumo geral da fábrica |
| POST | /api/machines | Adiciona máquina via API |
| POST | /api/ai/predictive/:id | IA — análise preditiva de falhas |
| POST | /api/ai/summary/:id | IA — resumo do turno em linguagem natural |
| POST | /api/ai/diagnose/:id | IA — diagnóstico de alarme com passos |
| POST | /api/ai/chat | IA — chat livre sobre dados da fábrica |
| WS | ws://host:3001 | Stream de dados em tempo real via WebSocket |

# 7. Stack Tecnológica

| Camada | Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js + Express | Servidor de API REST, WebSocket e motor de coleta |
| Banco | SQLite | Histórico completo local — arquivo único, sem configuração |
| Frontend | React 18 | Dashboard ao vivo e histórico com roteamento SPA |
| Gráficos | Recharts | Gráficos de área, barra e linha para métricas CNC |
| Tempo real | WebSocket (ws) | Push de dados das máquinas para o dashboard sem polling |
| IA | Claude Sonnet | Análise preditiva, resumos, diagnóstico e chat |
| Protocolos | node-opcua + TCP | Fanuc FOCAS2, Siemens OPC-UA, Modbus TCP, Heidenhain |

## 7.1 Requisitos de infraestrutura

- Node.js 18 ou superior no servidor local

- Acesso de rede às máquinas CNC (mesmo switch ou VLAN)

- Portas liberadas no firewall: 8193 (Fanuc), 4840 (OPC-UA), 102 (Siemens S7), 502 (Modbus)

- Sem necessidade de acesso à internet para operação (somente para a IA e atualizações)

- Hardware mínimo: qualquer servidor ou PC com 2GB RAM e 50GB de disco

# 8. Estrutura do Projeto

| Arquivo / Pasta | Responsabilidade |
| --- | --- |
| backend/server.js | Servidor principal: API REST, WebSocket, inicialização dos collectors |
| backend/collector.js | Módulo de coleta: conecta nas CNCs e retorna dados padronizados |
| backend/database.js | Camada de dados: salva métricas, eventos, calcula OEE, busca histórico |
| backend/discovery.js | Scanner de rede: identifica protocolo e porta por IP |
| backend/ai.js | Módulo de IA: quatro funcionalidades com Claude API |
| backend/ai-routes.js | Rotas Express para os endpoints de IA com cache |
| backend/.env | Configuração: MACHINES_CONFIG, ANTHROPIC_API_KEY, intervalos |
| frontend/src/pages/Live.js | Tela 1: dashboard de monitoramento em tempo real |
| frontend/src/pages/History.js | Tela 2: histórico com linha do tempo e gráficos |
| frontend/src/components/AIPanel.js | Componente de IA: 4 abas integradas ao painel de detalhe |
| frontend/src/hooks/useData.js | Hooks React: WebSocket ao vivo e chamadas REST |

# 9. Guia de Instalação

## Passo 1 — Extrair e instalar dependências

- Extrair spindleops.zip em qualquer pasta do servidor

- cd backend && npm install

- cd frontend && npm install

## Passo 2 — Configurar máquinas

- Editar backend/.env com os IPs e protocolos de cada CNC

- Para descoberta automática: node backend/discovery.js <IP>

- Para IA: adicionar ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... no .env

## Passo 3 — Rodar

- Terminal 1: cd backend && node server.js

- Terminal 2: cd frontend && npm start

- Acessar: http://localhost:3000

Para produção: fazer build do frontend (npm run build) e servir a pasta build com nginx ou similar. O backend pode ser gerenciado com PM2 para restart automático.

# 10. Oportunidades de Personalização

Esta seção lista as principais oportunidades de evolução do sistema que a equipe Antigravity pode explorar na customização.

## 10.1 Interface e branding

- Aplicar identidade visual do cliente (logo, cores, tipografia)

- Versão mobile responsiva para acesso pelo celular no chão de fábrica

- Modo TV/andon: tela simplificada para monitor no chão de fábrica em loop

- Temas por empresa (cada cliente com dashboard personalizado)

## 10.2 Funcionalidades adicionais

- Notificações por WhatsApp ou e-mail quando alarme é detectado

- Relatórios em PDF gerados automaticamente por turno ou por dia

- Comparativo entre máquinas: ranking de OEE, disponibilidade e produção

- Metas de produção: definir meta de peças por turno e acompanhar atingimento

- Histórico de manutenção: registro manual de intervenções vinculado ao histórico de alarmes

- Multi-empresa: um servidor central monitorando várias fábricas de clientes diferentes

## 10.3 Integrações

- ERP/MES: exportar dados de OEE e produção via API para sistemas existentes

- MQTT: publicar métricas em broker local para consumo por outros sistemas

- Planilhas: exportação automática para Google Sheets ou Excel por turno

- Câmeras IP: associar câmera a cada máquina para visualização ao vivo no dashboard

## 10.4 Evolução da IA

- Modelos de previsão de desgaste de ferramenta baseados no histórico de carga

- Relatórios semanais e mensais gerados automaticamente por e-mail para o gestor

- Sugestão de programação de manutenção preventiva baseada em padrões

- Análise de programa NC: comparar tempo real de ciclo com tempo programado

SpindleOps — Monitoramento CNC Self-Hosted

Documento preparado para a equipe Antigravity · Junho 2025